A题  实用音频放大器（限20级同学选做）

一、设计任务

设计并制作低频功率放大器，其基本架构设计如下图所示。

二、设计要求

1．基本要求
　　⑴ 放大通道的正弦信号输入电压幅度为100～700mVpp；采用双电源直流供电，电压不大于±20V；在等效负载电阻RL为8Ω时（功率放大部分单独供电），音频放大器应满足：
　　① 最大不失真输出功率POR≥10W（失真度小于10%），此时效率η≥40%。
　　② 功率放大带宽BW≥（40～20000）Hz。
　　③ 前置放大输入端短接到地时，RL=8Ω上的交流噪声VPP≤200mVpp。
　　④ 具有音量调节功能，前置放大具有低音、中音、高音调节功能（调节时应能明显听出低音、高音变化）。调节旋钮选型、装配合理，方便调节。

⑵ 前置放大采用常规运放或三极管，不得采用专用前置集成电路；功率放大部分优先采用分立元件。

⑶ 电路布局合理，接口规范。音频信号输入采用3.5mm同轴音频接口，功率放大输出接口采用RCA“莲花头”母座。前置放大和功率放大两部分能单独测试。放大器各模块提供方便鳄鱼夹（长度35mm）接入的测试接口，所有接口在PCB上利用覆铜明确标识。

⑷ 具有安全防护功能，至少包括功放输出过载保护、电源防反接保护。

2．发挥部分
　　⑴ 制作数字音量控制电路（不得采用专用音响音量控制集成电路，可用通用数字电路或单片机控制电路实现），用轻触开关分别实现音量的加减，控制等级不少于8级。

⑵ 功能显示，包括但不限于音量等级显示、输出过载警示。

⑶ 制作用于放大器测试的正弦波发生器，输出频率包括但不限于100Hz、1kHz、10kHz三个频率点（频偏≤±5%），输出频率便于切换或调节。

⑷ 其它（如自制电源、图形化显示、无线遥控、PCB触摸按键等）。