D题  水温控制系统

一、任务

设计并制作一个单片机温度控制装置，被控对象为1升水，选择传感器检测水温，设计驱动电路调节加热装置的加热功率，温度给定值可以在一定范围由人工设定，设计控制程序实现水温的精确控制。

二、要求

1、基本要求

（1）温度测量范围为0-100℃，温度误差小于1℃，温度控制范围40-100℃；

（2）通过控制算法，控制水温从40℃上升到60℃时，超调量小于5℃，稳态控制误差小于1℃；

（3）实际水温和给定水温实时显示，用键盘进行给定水温的设置；

（4）该装置外接单相交流电源，通过AC-DC模块给电路板提供工作电源；

2、发挥部分

（1）通过对传感器数据的数学处理，使温度测量误差小于0.5℃；

（2）改进控制算法，控制水温从40℃上升到60℃时，超调量小于2℃，稳态控制误差小于0.5℃，并减小调节时间；

（3）通过蓝牙或WIFI连接手机，在计算机上进行水温给定、控制参数修改，对被控水温变化进行曲线显示；