G题 两级联调直流稳压电源

- 一、任务

设计一个直流稳压电源，由开关电源和串联型线性稳压两部分组合而成框图如下：

DC/DC

开关电源

可调线性

稳压电源

负载

控制系统

直流输入

Vin

Vo1

Vo

本题利用开关电源的高效率转换，将输入较高电源的Vin转换为较低电压的Vo1输出，再利用线性电源低纹波和较高精度的特点，将电压为Vo1的输入转为Vo输出。在控制系统的作用下，实现Vo1和Vo的同时调节，其中Vo1比Vo高一个恒定的电压，以保证线性稳压的调整管工作在线性状态。

- 二、要求：Vin采用32V直流供电；在Vin、Vo1、Vo等位置放置测试点方便测量电压。

1、基本要求

（1）输出电压Vo：2.5V～24V；输出电流＞0.5A；

（2）DC/DC输出Vo1比线性稳压输出Vo高2V；即Vo1- Vo=2V；

（3）整机效率在Vo输出为5.0V，10Ω电阻负载时，效率＞50%；

（4）在Vo输出为5.0V， 10Ω电阻负载时输出纹波＜100mVpp；

（5）可通过电位器或其他形式调节输出电压。

2、发挥部分

（1）扩展输出电压为0～30V；输出电流＞1.0A；

（2）电压步进0.05V；或连续可整；

（3）线性稳压电路压差Vo1- Vo＜1V；

（4）整机效率在Vo输出为5.0V，10Ω电阻负载时，效率＞75%；

（5）Vo输出纹波＜20mVpp；(Vo=5.0V,Io=0.5A时)。

（6）显示输出电压Vo；显示误差＜0.05V；

（7）显示输出电流Io；显示误差＜0.05A；

（8）其他保护功能。